METALURGI FISIK

Ir. Drs. H. Anrinal, SE. MT

Institut Teknologi padang

2011

KATA PENGANTAR

Kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pula kemajuan dibidang teknologi bahan, sehingga banyak ditemukan material-material baru yang diperoleh dari proses rekayasa material dengan berbagai komposisi paduan maupun dari rekayasa struktur mikro dan fasa material.

Rekayasa struktur mikro dan fasa material dapat dilakukan melalui proses metal treatment dan metal forming. Matakuliah ini diberikan pada semester 2 dan bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa program studi S1 Teknik Mesin.

Buku ini disusun sesuai dengan tuntutan kurikulum dan silabus mata kuliah tentang konsep pembentukan kristal logam, cacat kristal, konsep rekristalisasi dan deformasi, solification proses, diagram besi – karbon, serta pengenalan jenis fasa besi dan baja, tranformasi fasa, Diagram TTT dan CCT, Hardenability dan perlakuan panas.

Dengan menyadari kodrat sebagai manusia biasa, maka penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, Maret 2011

Penulis.

DAFTAR ISI

| KATA PENGANTAR DAFTAR ISI GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN |  | Halaman ii iii iv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII | STRUKTUR MIKRO 1.1. Jenis Ikatan Dalam Bahan Padat 1.2. struktur Mikro Logam CACAT KRISTAL LOGAM 2.1. Cacat Kristal 2.2. Ketidaksempurnaan Dalam Kristal Deformasi dan Rekristalisasi 3.1. Deformasi dan Rekristalisasi 3.2. Deformasi dan Rekristalisasi TRANSFORMASI FASA 4.1. Kurva Pendinginan Logam Murni 4.2. Diagram Paduan DIAGRAM BESI – BESI KARBIDA 5.1. Diagram Besi – Karbon 5.2. Struktur Mikro dan Kaitannya dengan Sifat Mekanik DIAGRAM TTT DAN CCT 6.1. Diagram TTT 6.2. Diagram CCT HARDENABILITY 7.1. Hardenability 7.2. Pengujian Grossman |  |  | 1 1 8 16 16 21 28 28 30 33 33 35 43 43 47 53 53 56 59 59 65 |
| BAB VIII BAB IX BAB X | PERLAKUAN PANAS 8.1. Anealing 8.2. Normalizing 8.3. Hardening 8.4. Tempering 8.5. Austemper PERLAKUAN PERMUKAAN 9.1. Karburasi 9.2. Nitridasi 9.3. Karbonitridasi 9.4. Induction Hardening 9.5. Flame Hardening MEKANISME PENGUATAN 10.1. Batas Butir dan Dislokasi 10.2. Mekanisme Penguatan |  |  | 66 66 73 76 85 90 94 96 98 98 99 100 102 103 105 |
| DAFTAR PUSTAKA CURRICULUM VITAE (CV) |  |  | 109 110 |  |

GARIS - GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

Nama Matakuliah	: METALURGI FISIK

Kode/SKS	: MES 2332 / 2 sks

Deskripsi Singkat	:

Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan tentang konsep pembentukan kristal logam, cacat kristal, konsep rekristalisasi dan deformasi, solification proses, diagram besi – karbon, serta pengenalan jenis fasa besi dan baja, tranformasi fasa, Diagram TTT dan CCT, Hardenability dan perlakuan panas.

Tujuan Instruksional	:

- Agar mahasiswa mampu menganalisa kaitan antara strukturmikro dengan sifat mekanik logam yang mengalami  deformasi platis, perlakuan panas dan mekanisme penguatan

- Agar mahasiswa mampu membandingkan strukturmikro dan sifat mekanik logam yang mengalami proses metal forming dengan proses metal treatment.

| Minggu Ke- | Topik (Pokok Bahasan) | Metode Pembelajaran | Estimasi Waktu | Media |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Strukturmikro dan sifat mekanik - Umum - Struktur atom dan kristal - Geometri Kristal | Ceramah dan Diskusi | - 1 x 2 x 50’ | - Papan tulis, - Laptop, dan - LCD Proyektor |
| 2 | Cacat kristal - Point defects (0 D) - Volume defects (3 D) | Ceramah dan Diskusi | - 1 x 2 x 50’ | - Papan tulis, - Laptop, dan - LCD Proyektor |
| 3 | Cacat kristal - line defects (1 D) - Surface defects (2 D) | Ceramah dan Diskusi | - 1 x 2 x 50’ | - Papan tulis, - Laptop, dan - LCD Proyektor |
| - 4 | - Deformasi - Deformasi Plastik - Efek deformasi plastik | Ceramah dan Diskusi | - 1 x 2 x 50’ | - Papan tulis, - Laptop, dan - LCD Proyektor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 5 | - Rekristalisasi - Rekristalisasi Primer - Rekristalisasi Sekunder - Rekristalisasi Statik - Rekristalisasi Dinamik | Ceramah dan Diskusi | - 1 x 2 x 50’ | - Papan tulis, - Laptop, dan - LCD Proyektor |
| 6 | - Diagram dan Transformasi Fasa - Diagram zat yang tidak dapat larut dalam keadaan padat - Diagram zat yang larut dalam keadaan padat - Diagram zat yang larut terbatas da-lam keadaan padat | Ceramah dan Diskusi | - 1 x 2 x 50’ | - Papan tulis, - Laptop, dan - LCD Proyektor |
| 7 | Diagram Fe-Fe3C - Diagram Fe-Fe3C - Fenomena transformasi fasa pada Diagram Fe-Fe3C | Ceramah dan Diskusi | 1 x 2 x 50’ | - Papan tulis, - Laptop, dan LCD Proyektor |
| 8 | UJIAN TENGAH | SEMESTER (UTS) |  |  |
| 9 | Diagram TTT dan diagram CCT - fenomena pada diagram TTT - fenomena pada diagram CCT | Ceramah dan Diskusi | - 1 x 2 x 50’ | - Papan tulis, - Laptop, dan - LCD Proyektor |
| - 10 | - Hardenability - Jenis-jenis dan proses perlakuan panas | Ceramah dan Diskusi | 1 x 2 x 50’ | - Papan tulis, - Laptop, dan LCD Proyektor |
| 11 Dan 12 | Perlakuan Panas - Anil - Normalizing - Hardening - Austemper - Tempering | Ceramah dan Diskusi | 2 x 2 x 50’ | - Papan tulis, - Laptop, dan LCD Proyektor |
| 13 Dan 14 | Perlakuan Permukaan - Karburisasi - Nitridasi - Carbonitridasi - Induction Hardening - Flame Hardening | Ceramah dan Diskusi | 2 x 2 x 50’ | - Papan tulis, - Laptop, dan LCD Proyektor |
| 15 | Mekanisme Penguatan | Ceramah dan Diskusi | 1 x 2 x 50’ | - Papan tulis, - Laptop, dan LCD Proyektor |
| 16 | UJIAN AKHIR | SEMESTER (UAS) |  |  |