BAB 10

APLIKASI DASAR AUTOCAD 3 DIMENSI

10.1. Teknik Modeling 3D

Teknik menggambar merupakan bekal untuk dapat membuat suatu karya. Oleh karena itu, hal yang sangat penting untuk dimengerti adalah sifat atau karakter instruksi pembentuk dan objek gambar yang dibentuk. Penulis sengaja memilihkan subjek latihan yang dapat menjadikan Kita betul-betul paham. Dengan menggunakan tool yang populer dan mudah pengoperasiannya, serta teknik menggambar yang tidak berbelit-belit, diharapkan Kita bisa menjadi lekas paham. Apabila Kita betul-betul telah paham serta mahir mengoperasikannya, maka Kita dapat bekerja dengan AutoCAD seefektif dan seefisien mungkin. Hal umum yang harus diperhatikan dalam membuat model 3D adalah sebagai berikut:

- Media penuangan gambar.

- Sarana pengubah sudut pKitang.

- Sarana untuk memudahkan pengamatan gambar.

- Jika perlu, setting proyeksi dan gaya tampilan gambar.

Agar Kita dapat berlatih dengan mudah, sebaiknya Kita memperhatikan hal tersebut. Jadi, pada latihan nanti, setiap akan membuat gambar baru di dalam file baru, sebaiknya Kita awali dengan mengikuti tuntunan berikut ini.

10.1.1	Membuat Media Modeling Baru

Untuk latihan pada modul ini, pembuatan media modeling yang baru dilakukan dengan cara membuat file baru. Caranya:

- Tekan tombol CTRL N pada keyboard, maka tampil kotak dialog select template seperti pada gambar 10.1.

Gambar 10.1 Kotak dialog Select Template

- Pilih file template acad3D, kemudian klik tombol Open.

10.2. 	Menentukan Sudut Pandang

AutoCAD memberikan beberapa cara penggunaan tool untuk menentukan sudut pandang sebagai berikut:

- Apabila Kita menggunakan AutoCAD , dapat langsung melalui combo dalam control panel 3D Navigate pada Dashboard.

- Dapat juga Kita lakukan melalui toolbar View seperti yang terlihat pada gambar 10.2.

Gambar 10.2 Toolbar View

Apabila toolbar View tersebut belum ada di layar monitor, tampilkan dengan cara menempatkan kursor pada salah satu toolbar yang telah ada di layar monitor, tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih item View dari flyout yang ditampilkan. Penentuan sudut pandang merupakan hal yang sangat penting di dalam proses pemodelan. Tool untuk mengatur penampakan yang sudah populer digunakan, yaitu Isometric view sebagaimana ditunjukkan gambar 10.3.

Gambar 10.3 Tool Isometric view

Agar lebih jelas, lihatlah penjelasan pada gambar 10.4

Gambar 10.4 View 3D

Pengamatan Gambar

Mudah tidaknya di dalam pengamatan gambar juga tergantung pada perangkat komputer. Misal, menggunakan layar monitor yang berukuran lebih besar, tentu akan terasa lebih leluasa untuk melakukan pengamatan gambar. Atau menggunakan mouse yang dilengkapi roller, tentu dengan menggulung-gulung roller tersebut akan terasa lebih mudah untuk membesar-kecilkan tampilan gambar. Namun demikian, apabila komputer yang dipakai tidak menggunakan perangkat semacam itu, AutoCAD telah dilengkapi dengan tool yang sangat mencukupi untuk keperluan modeling. Yang perlu diketahui bahwa tool yang difungsikan sebagai fasilitas pengamatan tidak akan menimbulkan perubahan struktur objek gambar. Sekalipun gambar tersebut berubah ubah dari kecil ke besar atau sebaliknya, itu hanya tampilannya saja, sedangkan ukurannya tetap. Apabila Kita menggunakan AutoCAD rilis 2009, dapat menggunakan beberapa tool dalam 3D Navigate panel control pada Dashboard, seperti yang terlihat pada gambar 10.5.

Gambar 10.5 3D Navigate panel control

Kita juga dapat menggunakan tool pada toolbar Zoom. Sebenarnya beberapa tool populer yang ada dalam toolbar Standard seperti pada Gambar 10.6 sudah cukup baik dan sangat mudah untuk melakukan pengamatan objek gambar.

Gambar 10.6 Tool Pengamatan Gambar

Penjelasan tool pengamatan gambar 10.6 adalah sebagai berikut.

(Pan Realtime)

Tool ini digunakan untuk menggeser tampilan. Cara penggunaannya dengan menekan tombol kiri mouse sambil menggeser ke arah tertentu agar memperoleh posisi pengamatan yang lebih baik.

(Zoom All)

Tool ini digunakan menampilkan seluruh bidang kerja (limits) dan seluruh objek gambar, baik objek yang ada di dalam limits maupun yang ada di luarnya. Jadi, setiap Kita klik tool ini, maka keseluruhan objek gambar dan limits tampil memenuhi layar monitor.

(Zoom Extents)

Tool ini digunakan untuk menampilkan semua objek gambar. Jadi, setiap Kita klik tool ini, maka keseluruhan objek gambar tampil memenuhi layar monitor.

(Zoom Realtime)

Tool ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Cara penggunaannya dengan menekan tombol kiri mouse sambil menggeser ke atas atau ke bawah.

(Zoom Window)

Tool ini digunakan untuk memperbesar sebagian tampilan. Cara penggunaannya dengan mengklik pada dua posisi yang berseberangan sehingga membentuk jendela atau area yang mengotaki bagian yang akan diperbesar tersebut.

(Zoom Previous)

Tool ini digunakan untuk mengembalikan sistem ke tampilan sebelumnya. Setiap kali Kita klik tool ini, akan kembali ke tampilan sebelumnya.

10.3. Persiapan Membuat Gambar 3D

Agar Kita dapat melakukan pemodelan sesuai materi yang ada dalam modul ini dengan mudah, sebaiknya Kita atur sudut pandangnya dengan mengklik (South West Isometric) yang ada di dalam toolbar View. Atau melalui combo dalam panel kontrol 3D.

Navigate pada Dashboard sehingga ikon UCS di media modeling terlihat seperti pada gambar 10.7.

Gambar 10.7 Ikon UCS

Selain itu, Kita dapat mengatur agar gambar ditampilkan dengan gaya tertentu melalui combo dalam panel Visual Style pada Dashboard, seperti yang terlihat pada gambar 10.8.

Gambar 10.8 Combo Visual Style

Atau dengan cara mengklik tool yang ada dalam toolbar Visual Styles seperti pada gambar 10.9.

Gambar 10.9 Toolbar Visual Style

Penjelasan tool Visual Style tersebut adalah sebagai berikut.

2D Wareframe

Tampilannya dapat menampakkan rangkaian objek raster, linetype, lineweight, maupun OLE.

3D Wareframe

Tampilannya menampakkan seluruh rangkaian objek 3D.

3D Hidden

Tampilannya hanya menampakkan sebagian rangkaian objek 3D yang tidak terhalangi oleh suatu bidang apa pun.

Realistic

Tampilannya menampakkan wajah objek 3D realistis lengkap dengan guratan rangkaian.

Conceptual

Tampilannya menampakkan wajah objek 3D realistis.

Hal yang sangat penting dalam proses modeling selanjutnya adalah memperhatikan UCS. Untuk mengubah UCS dapat Kita lakukan menggunakan tool UCS yang populer, yang ada pada toolbar UCS pada gambar 10.10

Gambar 10.10 Toolbar UCS

Penjelasan tool UCS tersebut adalah sebagai berikut.

World

Isometric. Sistem koordinat dunia (UCS World) ini merupakan UCS bawaan AutoCAD sebelum mengalami perubahan.

UCS Preview

Untuk kembali ke UCS sebelumnya.

Face UCS

Untuk mengatur koordinat agar bidang sumbu XY berada pada suatu bidang objek 3D yang dipilih.

Object

Untuk mengatur koordinat dengan objek sebagai referensi.

View

Untuk mengatur koordinat agar bidang sumbu XY, parallel atau sebidang terhadap layar monitor.

Origin

Untuk mengatur koordinat agar menempatkan titik 0,0,0 pada posisi yang baru, tanpa mengubah arah sumbu XYZ.

Z Axis Vector

Untuk mengatur koordinat agar sumbu Z melewati 2 titik yang Kita tentukan. Titik pertama merupakan titik koordinat 0,0,0 sedangkan titik kedua merupakan arah sumbu Z positif.

3 Point

Untuk mengatur koordinat agar 3 titik yang Kita tentukan sebagai titik-titik bidang XY. Titik pertama merupakan titik 0,0,0 titik kedua merupakan arah sumbu X positif, dan titik ketiga merupakan titik pembentuk bidang XY.

X,  Y, dan  Z

Masing-masing dari ketiga tool tersebut adalah untuk mengatur koordinat agar berotasi pada sumbu X, Y, dan Z.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam proses modeling selanjutnya adalah osnap (tool penangkap sasaran). Untuk menangkap sasaran dapat Kita lakukan menggunakan tool osnap, yang ada pada toolbar Object Snap seperti pada Gambar 10.11. Kemudian dekatkan kursor pada sasaran. Apabila terlihat tanda tangkap, Kita klik tombol kiri mouse.

Gambar 10.11 Toolbar Object Snap

Hal lain yang juga memerlukan perhatian serius adalah tampilan tooltool AutoCAD itu sendiri. Kalau Kita tidak memperhatikan hal tersebut, bisa jadi Kita tidak nyaman dibuatnya. Sebagai contoh, mengenai tampilan Tool Palettes yang begitu besar. Apabila tidak Kita atur tampilannya, maka area modeling yang akan menjadi sempit. Untuk itu, sebaiknya lakukan langkah berikut:

- Klik (Tool Palettes Window) pada toolbar Standard, atau dengan cara menekan tombol ctrl 3 pada keyboard.

- Setelah Tool Palettes tampil, Kita klik tombol - (minimize) yang ada di kiri-atas Tool Palettes tersebut sehingga tampilannya berubah menjadi text bar di sisi kanan Dashboard.

Sebenarnya, penggunaan toolbar lebih praktis kalau dibandingkan dengan Tool Palettes. Ada beberapa tool Draw dan Modify yang populer. Oleh karena ada beberapa hal yang penulis anggap lebih baik, maka untuk memberikan tuntunan yang praktis, penggunaan tool tersebut dilakukan melalui toolbar. Apabila toolbar Draw dan Modify tersebut belum ada di layer monitor, tampilkanlah dengan cara menempatkan kursor pada salah toolbar yang telah ada di layar monitor, tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih item Draw dan Modify dari flyout yang ditampilkan. Apabila telah berada di layar monitor, aturlah agar tidak menghalangi proses modeling. Masing-masing toolbar tersebut diperlihatkan pada gambar 10.12 dan 10.13

Gambar 10.12 Toolbar Draw

Gambar 10.13 Toolbar Modify

- Autocad 3d

Penggambaran obyek 3 dimensi dilakukan berdasarkan pada bentuk dasar yang kemudian dikembangkan menjadi bentuk yang lebih rumit. Program AutoCAD 3 dimensi merupakan langkah akhir dari semua program AutoCAD. Dalam aplikasinya program AutoCAD 3 dimensi merupakan kelanjutan dari program AutoCAD 2 dimensi.

Sebagai ilustrasi berikut perbedaan program AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi, diantaranya:

Tampilan (View) 2D diperlihatkan pada gambar 10.14

Gambar 10.14 tampilan 2 D

Tampilan (View) 3 diperlihatkan pada gambar 10.15

Gambar 10.15

UCS

- UCS (User Coordinate System) sangat penting dalam proses menggambar suatu benda dalam program AutoCAD 3D. dengan menggunakan UCS maka kita bisa menggambar bidang sisi yang manapun ( depan, belakang, samping, atas atau bawah) sesuai dengan kehendak kita.

- Posisi dan arah UCS bisa kita tentukan sesuai dengan kebutuhan dalam penggambaran yang sedang kita kerjakan.

Perhatikan gambar 10.16,10.17, 10.18, dan 10.19

Gambar 10.16

Gambar 10.17

Gambar 10.18

Gambar 10.19

Tabel Keterangan Gambar :

Untuk mengaktivkan UCS sesuai yang kita kehendaki maka kita harus memasukan perintah UCS dengan jalan:

- Klik UCS pada Command Line – pilih posisi yang kita kehendaki.

- Aktifkan toolbar UCS atau UCS II – pilih posisi yang kita kehendaki.

Setelah kita tentukan posisi dan arah UCS-nya kita bisa kembali ke layar 2D dan bekerja dengan WCS seperti biasa.

Symbol UCS dalam program 3D diperlihatkan gambar 10.20

gambar 10.20

Langkah-Langkah masuk layar 3D

Untuk masuk  ke tampilan layar 3D ada tiga cara:

a.  Memilih SE-Isometric pada menu bar View

b.  Memilih SE-Isometric pada toolbar View

c.  Ketik perintah Vpoint atau VP pada Command line,

sehingga akan tampil di layar sebagai berikut:

Isi kolom From X Axis = 315

Isi kolom XY Plane = 10 atau 15

Kemudian klik OK, sehingga tampilan gambar akan berubah seperti  gambar 10.21.

Gambar 10.21

Latihan

Buatlah gambar 3 dimensi berikut