BAB 4

DIMENSI DAN PENERAPANNYA

Pada bagian ini kita akan membahas cara memberikan ukuran/dimensi pada gambar yang        telah kita buat. Dalam AutoCAD ada berbagai jenis fungsi untuk memberikan dimensi/ukuran.

  - Berbagai Jenis Dimensi

Gambar 4.1  merupakan gambar dimensi toolbar pada AutoCAD

Gambar 4.1. Dimension Toolbar AutoCAD

  - Dimension Style

Dalam gambar teknik, ukuran panah, ukuran text, penempatan ukuran di atas tanda panah, serta posisi ukuran di antara tanda panah memiliki ketentuan. Ukuran tanda panah biasanya adalah 2,5 mm, untuk ukuran text adalah 3,5 mm, sedangkan posisi penempatan text adalah diatas garis ukur. AutoCAD telah menyediakan fasilitas yang disebut Dimension

Style untuk memenuhi semua kondisi atau persyaratan menggambar di atas. Kita dapat mengakses menu Dimension Toolbar, atau dengan mengetikan perintah ddim pada command prompt. Setelah menjalankan perintah ini, akan muncul tampilan seperti terlihat pada gambar 4.2

Gambar 4.2. Dimension Style Manager

Kita dapat membuat Dimension Style yang sesuai dengan ketentuan gambar Kita dan kemudian menyimpannya. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat Dimension style dengan ketentuan yang Kita kehendaki:

- Klik tombol New pada Dimension Style Manager.

- Kita akan dihadapkan pada Window Create New Dimension Style. Pada bagian New Style Name beri Nama “latihan”. Kemudian klik tombol Continue  (gambar 4.3)

Gambar 4.3. Create New Dimension Style

- Setelah mengeklik tombol Continue, akan terbuka window New Dimension Style (gambar 4.4). Pada bagian ini terdapat beberapa tab yakni: Lines and Arrows, Text, Fit, Primary Units, Alternate units, dan tolerance.

Gambar 4.4. New Dimension Style- Tab Lines and Arrows

Kita dapat mengganti bentuk-bentuk ujung panah dengan cara memilih bentuk panah dari bagian Arrowshead, sedangkan untuk mengatur ukuran panah, Kita dapat menentukan nilanya pada bagian Arrow size. Pada bagian Arrow size masukan nilai 2,5 (lihat gambar 4.4)

Bagian center marks for circle digunakan untuk mengatur pemberian tanda pada titik pusat lingkaran. Pada gambar-gambar mesin mungkin Kita sering menemui tanda plus (+) pada titik pusat lingkaran, inilah yang dimaksud dengan Center Marks of Cirlce, Kita dapat memasukan nilai 5 pada bagian tersebut.

- Masih pada window New Dimension Style, pindahlah ke tab Text

Gambar 4.6. New Dimension Style- Tab Text

Perhatikan bagian Text Pleacment, pada bagian ini ada beberapa pilihan, yakni Vertikal, Horizontal, dan Offset from dim line.

Pada bagian Vertikal pilih Above, pada bagian horizontal pilih center, kemudian pada bagaian offset from dim line masukan nilai 1. Hala ini dapat diartikan bahwa text Kita berada di atas garis dimension dengan jarak 1 dari garis dimensi, dan text terletak tepat di tengah-tengah garis dimensi. Untu,k bagian Text Alignment, pilih ISO Standard.

- Klik tap Primary Units.

Gambar 4.7. New Dimension Style- Tab Primary Units

Bagian ini digunakan untuk mengatur standar penulisan ukuran, apakah menggunakan unit format Desimal, Engineering, Architectural,Scientific, Fractional, atau Windiws Desktop. Pilihlah Decimal. Kemudian pilih Precision memungkinkan kita menentukan tingkat ketepatan ukuran. Tingkat ketepatan ukuran dapat dapat mencapai empat angka dibelakang koma. Pilihlah 0 (nol) pada pilihan pricision.

  - Setelah selesai menentukan semua jenis standar, klik tombol OK.

  - Kita akan dihadapkan kembali pada window Dimension Style Manager seperti pada gambar 33. Pada bagian Style pilihlah Latihanm klik tombol Set Current, dan klik tombol Close.

  - Linier Dimension

Linier Dimension digunakan untuk memberi ukuran pada bagian-baguan yang ortogonal atau lurus secara vertikal maupun horisontal. Gambar 4.8 merupakan contoh penggunaan Linier Dimension.

Gambar 4.8. Penggunaan Linier Dimension

Untuk menggunakan Linier Dimension, Kita dapat langsung mengeklik tombol Linier Dimension pada toolbar Dimension, atau dengan mengetikan dimlin pada command promt.

Command: dimlin (enter)

Specify first extension line origin or <select object>:_endp of (pilih enpoint pada titik A)

Specify second extension line origin: _endp of (pilih endpoint pada titik B)

Specify  dimension  line  location  or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

(pilih posisi penempatan ukuran, kemudian dengan mouse klik posisi tersebut)

Dimension text = 50

Pada bagian Specifik Dimension Line Location terdapat pilihan-pilihan berikut yang dapat membantu Kita jika pada saat pemberian dimensi ada perubahan yang Kita kehendaki.

- Mtext. Jika Kita memilih pilihan ini, akan muncul kotak dialog Multiline Text Editor. Kita dapat menambah atau mengganti text yang sudah ada/drfault. Text default disimbolkan dengan tanda <>.

  - Text. Pilihan ini jika Kita ingin mengganti nilai text.

  - Angle. Kita ingin mengganti sudut putaran text gunakan perintah ini. Pada saat command prompt menunjukan Enter text angle, masukan nilai sudut yang Kita kehendaki.

  - Horizontal. Digunakan untuk membuat text dimensi horizontal.

  - Vertical. Digunakan untuk membuat text dimensi vertikal.

  - Rotated. Digunakan untuk menentukan sudut perputaran garis dimensi.

4.4. 	Aligned Dimension

Aligned Dimension digunakan untuk memberi ukuran pada bagian-bagian yang tidak ortogonal (tidak horisontal maupun vertikal). Gambar berikut merupakan contoh penggunaan Aligned Dimension.

Gambar 4.9. Penggunaan Aligned Dimension

Command:  dimaligned (enter) (diakses melalui toolbar)

Specify first extension line origin or <select object>:

(pilih enpoint pada bagian titik A)

Specify second extension line origin: (pilih enpoint pada bagian titik B)

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: (pilih posisi dengan mouse, kemudian klik)

Dimension text= 20

  - Radius Dimension

Radius Dimension digunakan untuk memberikan ukuran berupa nilai jari-jari/radius pada gambar suatu lingkaran, maupun busur.

Gambar 4.10. Penggunaan Radius Dimension

Command: dimradius (enter)

Select arc or circle: (klik lingkaran/busur yang akan Kita beri dimensi)

Dimension text = 20

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: (pilih posisi dengan mouse Kita, kemudian klik)

  - Diameter Dimension

Diameter Dimension digunakan untuk memberikan ukuran berupa nilai diameter pada gambar suatu lingkaran, maupun busur.

Gambar 4.11. Penggunaan Diameter Dimension

Command: dimdiameter (enter)

Select arc or circle: (klik lingkaran/busur yang akan Kita beri dimensi)

Dimension text = 40

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: (pilih posisi dengan mouse Kita, kemudian klik)

  - Angular Dimension

Angular Dimension digunakan untuk memberi ukuran sudut.

Gambar 4.12. Penggunaan Angular Dimension

Command: dimangular (enter)

Select arc, circle, line, or <specify vertex>: (pilih garis A) Select second line: (pilih garis B)

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle:]: (pilih posisi dengan mouse Kita, kemudian klik)

Dimension text = 90

  - Baseline Dimension

Baseline Dimension digunakan untuk memberi ukuran dengan mengacu pada titik pertama (first point) dari ukuran yang sudah ada ke titik berikutnya yang Kita pilih. Buatlah sudut gambar dengan bentuk seperti yang terlihat berikut ini. Kemudian beri ukuran pada tempat seperti yang terlihat pada gamabr A. Setelah itu jalankan perintah Baseline Dimension sehingga gambar Kita tampak seperti gambar B.

Gambar 4.13. Penggunaan Baseline Dimension

Command: dimbaseline (enter)

Select base dimension: (pilih titik acuan untuk baseline, lihat gambar A, pilih bagian first point dari ukuran 20, yakni pada sisi X)

Specify a second extension line origin or [undo/select] <select>: (pilih endpoint Z) Dimension text = 40

Specify a second extension line origin or [undo/select] <select>: (enter)

  - Continue Dimension

Continue Dimension digunakan untuk memberi ukuran dengan mengacu pad atitik kedua (second point) dsari ukuran yang sudah ada ke titik berikutnya yang Kita pilih.

Gambar 4.14. Penggunaan Continue Dimension

Command: dimcontinue (enter)

Select continued dimension: (pilih titik acuan untuk baseline, lihat gamabr A, pilih second point dari ukuran 20, yakni pada sisi Y)

Specify a second extension line origin or [ undo/select] <select>: (pilih enpoint Z) Dimension text = 20

Specify a second extension line origin or [undo/select] <select>: (enter)

  - Quick Leader

Quick Leader digunakan untuk memberi keterangan pada suatu objek. Objek yang diterangkan ditunjukan dengan tanda panah.

Pada gamabar Quick Leader berikut ini terdapat text 4 x ø 5, yang artinya pada gambar tersebut terdapat 4 buah lubang baut dengan masing-masing diameter 5.

Gambar 4.15 Penggunaan Quick Leader

Command: qleader (enter)

Specify first leader point, or [Settings] <settings>: (klik gambar bagian baut)

Specify next point: (klik titik kedua, Kita bebas menentukan titik ini) Specify next point: (klik titik ketiga, Kita bebas menentukan titik ini)

Specify text width <3.5000>: (masukan nilai ukuran text)

Enter first line of annotation text <Mtext>: 4 x ø10 (masukan text yang Kita kehendaki)

Enter next line of annotation text: (enter)

  - Center Mark

Center Mark digunakaan untuk memberi tanda plus  sumbu (+) pada titik pusat lingkaran.

Gambar 4.16. Penggunaan Center Mark

Command: dimcenter (enter)

Select arc or circle: (klik bagian lingkaran)

  - Dimension Edit

Dimension Edit digunakan untuk mengganti text, posisi text, atau sudut rotasi suatu text. Perhatikan gambar berikut, ukuran gambar sebenarnya adalah 40. Kita akan mengedit text pada ukuran gambar tersebut menjadi 100.

Gambar 4.17. Penggunaan Dimension Edit

Command: dimedit (enter)

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: n (pilih New dengan mengetikan n. Setelah Kita memilih New akan muncul kotak dialog Multiline text editor, hapus tanda <>, kemudian ketikan angka 100)

Select objects: 1 found (klik ukuran 40) Select objects: (enter)

Setelah menjalankan perintah Dimedit, pada command line akan terbaca “ Enter type of dimension editing {Home/new/rotate/Oblique} <Home>:”. Pada bagian ini terdapat 4 pilihan. Untuk pilihan New kita telah mencobanya di atas. Berikut ini adalah fungsi pilihan lainnya:

  - Home, digunakan untuk menempatkan text pada dimensi default-nya.

  - Rotate, digunakan untuk menguah sudut text.

  - Oblique, digunakan untuk menambah/memperpanjang garis dimensi dengan kemiringan tertentu. Pilihan ini berguna jika garis dimensi terhalang oleh objek atau dimensi lainnya.

  - Dimension Text Edit

Dimension Text Edit digunakan untuk mengedit posisi text dimensi. Lihat gambar 4.18., gambar pertama adalah gambar dengan posisi text default. Kita akan mengedit posisi text pada agambar tersebut sehingga terletak pada posisi kiri.

Gambar 4.18. Penggunaan Dimension Text Edit

Command: dimtedit (enter) Select dimension: (klik dimensi)

Specify new location for dimension text or [Left/right/Center/home/Angle]: L (pilih left untuk menempatkan posisi text pada bagian kiri)

Latihan

Buatlah Gambar Berikut