# INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

##### FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

##### UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2012/2013

Mata kuliah	:  Dinamika Teknik			 Program	:  T. Mesin/S1

Dosen penguji	:  Rozi Saferi				Hari/Tanggal 	:

Waktu		:  75 menit				Sifat ujian	:  Open book

Soal 1. Mekanisme Engkol peluncur berikut,

diketahui batang 2 berputar melawan jarum jam sebesar 10 rad/detik. Dan θ2 = 60°.

Massa batang 2 adalah 5 kg ; massa batang 3 = 10 kg; dan batang 4 = 4 kg . Momen inersia dari batang 2 = 0,345 kg-m2; momen inersia dari Batang 3 = 0,454 kg-m2; Momen inersia dari batang 4 = 0,065 kg-m2.

Data-data ukuran batang adalah

O2A = 20cm, AB = 60cm, O2G2 = 14cm, AG3 = 25cm.

Tentukan besarnya gaya-gaya resultan dan gaya-gaya inersia pada masing-masing batang, akibat putaran batang 2 yang konstan tersebut!

Penyelesaian

Gambar mekanisme dilukis dengan skala 1 : 10.

1).VA = ω2. O2A = 10 rad/detik ´ 20 cm = 200 cm/detik = 2 m/detik, ^ O2A

2). VB = VA + VBA ; VB : horisontal  VBA : ^ AB

3). Melukis poligon kecepatan, gambar 1b, skala kecepatan 1 cm = 1m/detik

didapat: VB = 2,05 m/detik = 205 cm/detik.

VBA = 1,05 m/detik = 105 cm/detik

Analisa kecepatan

Analisa Percepatan

Menentukan percepatan pada tiap-tiap titik berat batang

Membuat poligon titik berat

Menentukan gaya inersia

Langkahnya

Lanjutan